КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ НЕЗАМАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

19 декабря 2014 года                   № 4/18              ст.Незамаевская

Об утверждении схемы водоснабжения

Незамаевского сельского поселения Павловского района

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии со ст. 6 п. 4 Федерального закона от 7декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Совет Незамаевского сельского поселения Павловского района решил:

1. Утвердить схему водоснабжения Незамаевского сельского поселения Павловского района (приложение).

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на главу Незамаевского сельского поселения Павловского района (Левченко).

3. Разместить решение на официальном сайте администрации Незамаевского сельского поселения Павловского района http://nezamaevskoesp.ru/.

4. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Незамаевского сельского

поселения Павловского района

С.А. Левченко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета

Незамаевского сельского поселения

Павловского района

от 19.12.2014. № 4\18

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Незамаевского сельского поселения

Павловского района

Характеристика системы водоснабжения

В состав муниципального образования Незамаевское сельское поселение Павловского района Краснодарского края входит ст. Незамаевская

Существующие в Незамаевском сельском поселении водопроводные сети тупиковые, выполнены из труб разных диаметров и материалов (Ø75-100-150-200 мм из металлических и полиэтиленовых труб) и не обеспечивают требуемых расходов и напоров водопроводной сети.

Общая протяженность водопроводных сетей - 40,40 км;

Существующее водопотребление

Таблица 1

| № пп | Население | Удельное водопотребление л/сут на чел | Население м3/сут | Производ ство м3/сут | Итого м3/сут | % неучт. расходов и потерь при транспорт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МКП «Горизонт» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2926 | 96 | 282 | 46 | 328 | 29 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Существующие источники водоснабжения

Таблица 2

| Наименование | Существующие мощности тыс. м3/сут (2009г) | Объем разведанных запасов питьевой воды тыс. м3/сут | Баланс производи-тельности и потребления в зоне действия источника | Анализ состояния и функционирова-ния сущ. источника водоснабжения (износ основных фондов систем водоснабжения) | Качество воды источника водоснабжения согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артезианские скважины | 1,0 | 3,3 |  | 75 | соответсвует |

Анализ состояния и функционирования  существующих сооружений систем водоснабжения

Таблица 3

| Наименование | Материал | Объем м3 | Мощность квт | Техн. состояние% износа | Год постройки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосные станции |  |  |  |  |  |  |
| Резервуары и водонапорные башни |  |  |  |  |  |  |
| Водонапорная башня 7042 | Метаалл | 28 | 5,5 | 63 | 1987 |  |
| Водонапорная башня 4284 | Металл | 15 | 7,5 | 55 | 1973 |  |
| Водонапорная башня 7848 | Металл | 68 | 11 | 47 | 1992 |  |
| Водонапорная башня 6614 | Металл | 25 | 5,5 | 37 | 1983 |  |
| Водонапорная башня 7849 | Металл | 68 | 11 | 47 | 1992 |  |
| Станции водоподготовки воды |  |  |  |  |  |  |

Анализ состояния и функционирования  существующих систем

водоснабжения

Таблица 4

| Наименование | Материал | Диаметр мм | Протяженностькм. | Техн. состояние % износа | Год постройки | %неучтен. расходов и потерь при транспортировке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные водоводы |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод | Чугун | 100 | 2000 | 92 | 1964 | 29 |
| Водопровод | АЦ | 100 | 10000 | 85 | 1965-1980 | 29 |
| Водопровод | П/э | 100 | 5000 | 56 | 1980-1985 | 29 |
| Водопровод | АЦ | 150 | 15000 | 48 | 1987-1988 | 29 |
| Водопровод | АЦ | 200 | 5000 | 48 | 1987-1988 | 29 |
| Водопровод | АЦ | 300 | 3396 | 48 | 1989 | 29 |
| Итого |  |  | 40396 |  |  |  |

Баланс производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения

Таблица 5

| № пп | Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников | Оценка фактических неучтенных расходов и потерь при ее транспортировке | Оценка резервов и дефицитов производственных мощностей | Наличие коммерческого приборного учета воды | Анализ планов по установке приборногоучета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  | Установлено счетчиков: население план 1134 факт 676, предприятия- план 15 факт 15 | Население: 59,6 %, предприятия- 100 %, всего 60,1 % |
| 1 |  |  |  |  |  |

Таблица 6

| Наименование | Ед.изм. | 2008г (факт) | 2009г (факт) | 2010 (факт) | 2011г (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс. м3/сут |  |  |  |  |
| Фактическая производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс. м3/сут |  |  |  |  |
| Коэффициент использования производственной мощности насосных станций 1 подъема | % |  |  |  |  |
| Общая протяженность водопроводной сети | км |  |  |  |  |
| в т.ч.протяженность сетей, нуждающихся в замене | км |  |  |  |  |
| Соответствие качества питьевой воды СанПиН | да/нет |  |  |  |  |
| Число аварий на водопроводных сетях | шт |  |  |  |  |
| Объем потребления электроэнергии | кВт.ч |  |  |  |  |
| Удельный расход электроэнергии на единицу реализации услуг | кВт.ч/м3 |  |  |  |  |

Доля поставки услуги водоснабжения по приборам учета

В водопроводных сетях имеются коммерческие потери, основной стратегический путь снижения этих потерь – совершенствование учета отпущенной и полезно потребленной воды и перекладка внутридомовых сетей. Проблема сокращения энергоёмкости, уменьшения затратной составляющей жилищно-коммунальных услуг частично может быть решена посредством реализации мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета. В связи с переходом на 100-процентную оплату жилья и коммунальных услуг население активно начало устанавливать индивидуальные (квартирные) приборы учёта коммунальных ресурсов.

В отличие от квартирных приборов учёта общедомовые приборы учёта позволяют контролировать не только объёмы потребления, но и параметры качества, несоблюдение которых может привести к неоправданному увеличению объёмов потребления. Кроме того, общедомовые приборы учёта позволяют точно определить потери воды при расчётах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водоснабжения многоквартирного дома, а также дают реальные возможности для ресурсосбережения

Динамика потребления услуги водоснабжения по приборам учета

Таблица 7

| Потребители в целом по водоканалу | Факт2008г | Факт2009г | Факт2010г | Ожидаемое2011г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население ,всего:вт.ч |  |  |  |  |
| по приборам учета |  |  |  |  |
| без приборов учета |  |  |  |  |
| Бюджетные преприятия,всего:в т.ч. |  |  |  |  |
| по приборам учета |  |  |  |  |
| без приборов учета |  |  |  |  |
| Прочие организации,всего: в т.ч. |  |  |  |  |
| по приборам учета |  |  |  |  |
| без приборов учета |  |  |  |  |

Надежность работы системы водоснабжения

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в Незамаевском  сельском поселении Павловского района, выявлено:

- в связи со старением водопроводных сетей из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается, растет процент утечек;

- износ водопроводных сетей составляет 72 %, в следствие чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 30-40% от объема воды поданной в сеть, что превышает нормативы в несколько раз.

Текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях по капитальному ремонту и замене водопроводных труб.

Качество поставляемого ресурса

Таблица 8

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм | Норматив по ГОСТ 2761-84 | Средние значения | Максимальные значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах 20*/60* | балл | 3 |  |  |
| 2 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | Не установл |  |  |
| 3 | Цветность | град | 120 |  |  |
| 4 | Мутность | мг/дм3 | 1500 |  |  |
| 5 | Водородный показатель | рН | 6,5 – 8,5 |  |  |
| 6 | Углекислота свободная | мг/дм3 | Не установл |  |  |
| 7 | Аммиак | мг/дм3 | 2 |  |  |
| 8 | Нитриты | мг/дм3 | 3 |  |  |
| 9 | Нитраты | мг/дм3 | 45 |  |  |
| 10 | Хлориды | мг/дм3 | 350 |  |  |
| 11 | Сульфаты | мг/дм3 | 500 |  |  |
| 12 | Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 |  |  |
| 13 | Жесткость общая | мг-экв/дм3 | 7 |  |  |
| 14 | Железо | мг/дм3 | 3 |  |  |
| 15 | Окисляемость перманганатная | мгО /дм3 | 15 |  |  |
| 16 | Растворенный кислород | мг/дм3 | Не установл |  |  |
| 17 | БПК5 | мгО /дм3 | 5 |  |  |
| 18 | Алюминий | мг/дм3 | 0,5 |  |  |
| 19 | Фториды | мг/дм3 | 1,5 |  |  |
| 20 | Марганец | мг/дм3 | 1,0 |  |  |
| 21 | СПАВ(анионные) | мг/дм3 | 0,5 |  |  |
| 22 | Фенолы |  | 0,001 |  |  |
| 23 | Нефтепродукты |  | 0,1 |  |  |
| 24 | Кадмий |  | 0,001 |  |  |
| 25 | Кремний |  | 10 |  |  |
| 26 | ОМЧ | КОЕ /мл | 50 |  |  |
| 27 | ОКБ | КОЕ /100мл | Не более1000 |  |  |
| 28 | ТКБ | КОЕ /100мл | Не более100 |  |  |
| 29 | Колифаги | БОЕ /100мл | Не более10 |  |  |
| 30 | Споры СРК | КОЕ /20мл | Не установл |  |  |

Влияние износа коммунальных водопроводных сетей на санитарную и технологическую надежность

| Год ввода в эксплуатацию | Протяженность коммунального водопровода,,м | Кол-во сетей со сверхнормативным сроком службы,% | Кол-во аварий и повреждений на сетях,шт | % нестандартных проб по микробиолог. показателям | % нестандартных проб по химическим показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 9

Воздействие системы водоснабжения на окружающую среду

Значительная часть водопроводно-распределительной сети находится в неудовлетворительном состоянии, и требует перекладки либо санации, так как техническое состояние водопроводных систем приводит к частым авариям и, как следствие, – к вторичному загрязнению водопроводных систем. Физический износ составляет более 85%.

Тарифы, структура себестоимости услуги водоснабжения

В связи с ежегодным ограничением роста тарифов на услуги водоснабжения, в полном объеме не предусматриваются средства на капитальный ремонт водопроводных сетей, и работы проводятся только в аварийном режиме для устранения порывов.

На ежегодный рост тарифов влияет увеличение стоимости тарифов на энергоносители, горюче-смазочные материалы, увеличение ставки рабочего 1 разряда (от этой ставки производится расчёт фонда оплаты труда).

Планомерный переход к расчётам с жителями за фактическое энергопотребление обеспечит предоставление качественных услуг по доступным ценам населению. Использование общедомовых приборов учёта даёт возможность зафиксировать реально потреблённое количество энергоносителей, которое, как правило, значительно ниже расчётного. Опыт установки средств учёта в многоквартирных жилых домах показал, что разница между расчётным потреблением и фактическим может достигать:

– по холодному водоснабжению – 30%;

– горячему водоснабжению – 20%.

Краткий анализ  существующего состояния системы водоснабжения

Нормативный срок эксплуатации основных магистральных и дворовых сетей водопровода практически истёк и часть из них выведена из эксплуатации по причине большой коррозии стальных трубопроводов.

На водозаборах  для стабильной работы в сфере водоснабжения необходимо предусмотреть ряд мероприятий  таких как реконструкцию, обеззараживание, умягчение воды, ремонт оборудования и др.

Глава Незамаевского сельского

поселения Павловского района

С.А. Левченко